Namena: sprečava pregrevanje namotaja motora. Može se primeniti kod motora koji imaju ugradjene temperaturno zavisne otpornike (ptc) u namotajima. Mogućnost izbora automatskog ili ručnog reseta.
Osnovne karakteristike: 
standardni napon napajanja: 220Vac; 24Vac/dc
potrošnja: 2VA
prag isključenja: kad otpor sondi dostigne 3000oma(+/-10%)
ponovno uključenje: kad otpornost sondi opadne na 2000oma (+/-10%)
relejni izlaz: 5A/220Vac
temperaturni opseg: -10/+55C