Služi za detekciju prisustva provodnih tečnosti u metalnim ili rezervoarima od izolacionog materijala. Može se koristiti za automatsko dopunjavanje rezervoara ili zaštitu pumpe od rada na suvo. Kratkospojnikom 5-6 na prednjoj ploči moguće je izabrati da li će rele biti privučen kad nivo tečnosti dostigne sondu S1 (zaštita pumpe) ili će biti otpušten (punjenje nekog suda ili bazena).
Osnovne karakteristike:
napajanje: 220Vac
potrošnja: 2VA
relejni izlaz: 5A/220Vac
način montaže: šina 35mm