Tipsko obeležavanje

JSZ 3

Kod za opseg kašnjenja

A, B, C, D, E, F, G (primenjivo za tip sa više opsega)

A: osnovni tip, pojedinacni ciklus kašnjena startuje ukljucenjem napajanja, kontakti 1-3 (8-5) se preklapaju na 1-4(8-6) posle zadatog vremena kašnjenja (tip sa cetiri podopsega)

B: višefunkcijski tip sa kontrolisanim startom (tip sa cetiri podopsega)

-8: ekvivalentno po delovanju tipa A

-8H: ekvivalntno po delovanju tipu C

C: jedan ciklus kašnjenja startuje pri ukljucenju napona napajanja releja, kontakt 1-3 se ponovo preklapa na 1-4, a kontakt 8-5 se ponovo preklapa na 8-6 nakon kašnjenja (tip sa cetiri podopsega)

F: jedan ciklus napajanja i kašnjenja, koje se aktivira pri zatvaranju pomocnog kontakta (tastera) i ponovnog ukljucivanja kontakta 8-5 na 8-6 ,na kraju vremena kašnjenja kontakt 8-6 se ponovo preklapa na 8-5

H: odvojeni ciklus zakašnjenja startuje se pri ukljucenju napona  napajanja, kolo 1-3 se odmah preklapa na  1-4, a kolo 8-6 se preklapa na 8-6 nakon vremenskog zakašnjenja

Y: realizovanje vremenskog zakašnjenja za šemu zvezda trougao (ukljucivanje nakon vremenskog zakašnjenja)

K: jedan ciklus napajanja i kašnjenja, koji startuje kada se otvori pomocni kontakt (taster) i trenutno prebacuje  kontakt 8-5 na 8-6, na kraju vremenskog kašnjenja kontakt 8-6 se prebacuje 8-5

R: pri ukljucenju napona startuje se ciklus sa vremenskim kašnjenjem, ukljucivanje napona ka opterecenju se vrši za podešeno vreme T1, posle toga se iskljucuje za podešeno vreme T2. Ovaj ciklus se ponavlja dok se ne iskljuci napon napajanja

-2: ekvivalentno po delovanju tipu A

-3: ekvivalentno po delovanju tipu C

Broj dizajna

Integrisani tip

Relej za vreme