ENAMEL FIX 

OPIS PROIZVODA

 Bela pasta za popravku.

POLJE PRIMENE

 Popravlja oštećeni emajl na lavaboima, kadama, frižiderima, mašinama za veš i keramici.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Ukoliko je neophodno razblažiti sa acetonom. 

 Otpornost na temperaturu: +90 C.

 Otpornost na mraz: dobra do - 20 C

 Otpornost na vlagu: vrlo dobra

 Otpornost na hemikalije: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: sintetičke granule

 Sadržaj srebra: 46%

 Boja: bela

 Toniranje: Akrilnim tonerima

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Podloga mora biti čista i suva. Takođe je ošmirglati.

 Alat: Specijalna četkica za precizno nanošenje. Ocistite četku odmah posle upotrebe THINNER-om.

 Temperatura nanošenja: Minimum +5 C.

 Uputstvo za upotrebu: Nanesite tanak sloj proizvoda ostavite da se osuši i nanesite sledeći sloj. Ostavite da se osuši 24 časa. 

 Pre upotrebe predmet operite toplom vodom.

MRLJE

Uklonite mrlje od lepka acetonom.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 12 meseci ako proizvod cuvate dobro zatvorenog na hladnom suvom mestu.

