IMAL

OPIS PROIZVODA:

 IMAL je visoko kvalitetno prodiruće ulje na bazi grafita.

POLJE PRIMENE:

 Za jednostavno odvijanje korodiranih i oksidovanih materijala, kao što su šrafovi, matice, brave, šine... Takođe se može koristiti i kao preventiva tokom sklapanja spojeva.

OSOBINE:

 Odšrafljivanje

 IMAL (I Make All Loose) poseduje snažan kapacitet penetracije. Koloidni grafit prodire duboko u rđu, tako da se „zapečeni“ delovi mogu lako rastaviti. Aditivi koje ovo sredstvo sadrži onemogućavaju grafit da se rastvori u ulju. Brzo reaguje: zarđali šrafovi se mogu odšrafiti za 5-10 minuta.

 Zaštita

 IMAL poseduje karakteristike sredstva za sprečavanje korozije i zaštitu metala. Nakon spajanja, tretirani delovi su zaštićeni od stvaranja novog sloja rđe i oksidacije. Ovaj proizvod ima i sposobnost rastvaranja rđe. Čak i hromirani delovi se mogu očistiti i zaštiti.

 Podmazivanje

 Delom zbog naprednih tehničkih svojustava grafita, IMAL je jedinstven proizvod za veliki broj primena za podmazivanje. Grafit se u ovom proizvodu nalazi zbog njegovog svojstva da usled izuzetno fine strukture poseduje mogućnost da popuni i izravna oštećene ili nejednake površine pod pritiskom.

TEHNIČKI PODACI:

 Boja: crna

 Osnovni materijal: mineralno ulje sa koloidnim grafitom

 Pokretač: propan/butan

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

 Delovi koji se tretiraju moraju biti očišćeni od nečistoća, vlage, itd. IMAL se može koristiti na svim metalima.

U slučaju da služi za skidanje rđe i odšrafljivanje šrafova, obilato nanesite IMAL na delove koji se tretiraju, ili koji su zarđali. Delovi se mogu odšrafiti za 5-10 minuta. U slučaju preventivnog nanošenja, nanesite IMAL pre spajanja ili umočite delove u IMAL i nakon toga spojte delove.

Saveti: Vodite računa da ne napravite fleke na odeći. Zbog svoje fine strukture, čestice grafita prodiru duboko u vlakna materijala i posle ih je bukvalno nemoguće ukloniti.

ROK TRAJANJA:

 Rok trajanja ovog proizvoda je dve godine, ako se čuva u dobro zatvorenoj ambalaži, na hladnom i suvom mestu.

