SHERLOCK GASLEKOZOEKER

OPIS PROIZVODA:

 Sherlock Gas Leak Detector je sredstvo u spreju za detektovanje curenja u sistemima za gas ili komprimovani vazduh.

POLJE PRIMENE:

 Za detektovanje curenja tehničkih i medicinskih gasova, instalacija komprimovanog vazduha, cevi, ventila i varenih spojeva kao što su: gas pod pritiskom, kućne gas instalacije, oprema za varenje, gasni cilindri, tankovi, kompresori, klima uređaji, protivpožarni aparati, oprema za ronjenje. Može se koristiti za sve zapaljive vrste gasa (čak i kiseonik i freon). Koristiti samo na metalnim delovima.

OSOBINE:

 Nije korozivan i ne izaziva pojavu rđe. Nije zapaljiv neotrovan. Može se nanositi u svim pozicijama.

TEHNIČKI PODACI:

 Oblik: aerosol

 Boja: bela

 Gustina: oko 878 kg/m3

 Viskozitet: tečnost

 Pokretač: N2O (di-nitrogen oksid)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

 Dobro protresite konzervu pre upotrebe. Sistem koji se proverava mora biti pod pritiskom. Nanesite sredstvo sa razdaljine od 30-50 cm. U slučaju curenja pojaviće se mehurići. U slučaju slabijeg curenja, potrebno je određeno vreme da bi se pojavili mehurići. Radna temperatrura: od 0-50 stepeni C.

ROK TRAJANJA:

 Rok trajanja ovog proizvoda je dve godine, ako se čuva u dobro zatvorenoj ambalaži, na hladnom i suvom mestu.

